마중 스마트 배시넷 사용 설명서

프로토타입 간편 안내서

기본 구성
마중 스마트 배시넷은 배시넷 본체, 트롤리 하단부, 전원 어댑터 2개로 구성되어 있습니다. 
작동을 위해 두 어댑터를 모두 콘센트에 연결해 주세요. (반드시 제공된 24V 전용 어댑터만 사용)
01. 진동 제어 (트롤리 하단 박스의 상부 버튼)

짧게 누름: 진동을 시작하고 누를 때마다 강도가 변경됩니다. (Weak → Medium → Strong → 정지)

길게 누름 (3초): 기기 전원을 끕니다.

- ※ 주의: Strong 모드는 진동 강도를 직접 손으로 확인한 후 사용해 주세요.

02. WiFi 연결 (최초 1회 설정) ⚠ 2.4GHz WiFi만 지원합니다.

1. 설정 모드 진입: 버튼을 5초간 길게 누르면 LED가 빠르게 깜빡입니다.

2. 기기 신호 접속: 스마트폰 WiFi 설정에서 MAJN-Device-Setup을 연결합니다.

3. 설정 창 : 자동으로 뜨는 창 또는 브라우저에 192.168.4.1을 입력하고 [와이파이 검색 및 연결]을 선택합니다.

4. 공유기 등록: 집 WiFi를 선택하고 비밀번호 입력 후 [저장]을 누릅니다. 저장 직후 스마트폰 WiFi 연결이 해제되는 것은 정상입니다. 잠시 후 기기 LED가 켜진 상태(점등)로 유지되면 설정 완료입니다.

03. 원격 제어 (웹 대시보드)

스마트폰을 배시넷과 동일한 WiFi(공유기)에 연결한 뒤, 오른쪽의 QR 코드를 스캔하거나
브라우저 주소창에 http://majn.local 을 입력하면 즉시 원격 제어 화면에 접속됩니다.

04. 간단 해결법 & 주의사항

WiFi 초기화: 공유기 변경이 필요한 경우, 버튼을 5초 이상 길게 누르면 저장 정보가 초기화됩니다.

접속 장애 발생 시: 스마트폰이 기기와 동일한 WiFi에 연결되어 있는지 확인해 주세요.

안전 주의: 문제 발생 시 즉시 전원 어댑터 두 개를 모두 분리해 주세요.

본 제품은 MVP 프로토타입입니다.

문의 및 긴급 연락처
조영석 (010-7515-3169)  |  오동규 (010-2074-7196)